# Aide-mémoire Aménagement site extérieur

## Organisation d’un événement accessible aux personnes en situation de handicap

Indications pour remplir la grille d’évaluation :

Tous les critères de la grille représentent des éléments essentiels pour garantir une accessibilité optimale et une expérience inclusive pour toutes les personnes en situation de handicap : idéalement, chaque critère applicable devrait donc être cochée « O » pour oui.

Les critères marqués d’un astérisque (*) sont non obligatoires : s’ils ne sont pas présents dans l’aménagement évalué, cochez simplement « N/A » (non applicable) et poursuivez l’évaluation. En revanche, s’ils sont présents, ils doivent être analysés et adaptés conformément aux exigences d’accessibilité décrites.

Utilisez toujours la colonne « N/A » uniquement lorsque le critère ne s’applique réellement pas à l’événement ou à l’espace évalué.

| 1. Transport et Stationnement* |  |  | O | NA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zone de débarcadère plane, antidérapante, dégagée et près de l’entrée (50 m). * |  | ☐ | ☐ |
|  | Signalisation claire et visible (panneaux + marquage au sol). * |  | ☐ | ☐ |
|  | Stationnements réservés avec dégagement latéral minimum de 150 cm. * |  | ☐ | ☐ |
|  | Zone d’attente sécuritaire en retrait de la circulation (banc, ombre, information visuelle et sonore). * |  | ☐ | ☐ |
| 2. Entrée et Accueil |  |  |  |  |
|  | Entrée repérable, sans marche, ni seuil et dégagée. |  | ☐ | ☐ |
|  | Comptoir d’accueil abaissé (73 cm et 86 cm du sol), terminal sans fil et tactile. * |  | ☐ | ☐ |
|  | Aire de manœuvre minimum de 170 cm devant les comptoirs. * |  | ☐ | ☐ |
|  | Zone d’attente assise disponible en retrait de la circulation en cas de file d’attente. * |  | ☐ | ☐ |
|  | Affichage visuel clair et pictogramme d’accessibilité. |  | ☐ | ☐ |
|  | Moyens de communication : papier (en braille), tablette, ardoise, LSQ sur demande. |  | ☐ | ☐ |
|  | Kiosques accessibles (comptoir entre 73 cm et 86 cm au-dessus du sol, dégagements pour les genoux d’au moins 82 cm de largeur; 48 cm de profondeur; 68,5 cm de hauteur). * |  | ☐ | ☐ |
|  | Personnel formé pour l’assistance. |  | ☐ | ☐ |
| 3. Parcours et Circulation |  |  |  |  |  |
|  | Chemins continus, plats, fermes, antidérapants et sans obstacle d’au moins 160 cm de largeur. |  | ☐ | ☐ |
|  | Pente ≤ 1:20 (5%), rampes ≤ 1:12 (8%) avec palier de repos à chaque 9 mètres. |  | ☐ | ☐ |
|  | Aire de manœuvre minimum de 170 cm. |  | ☐ | ☐ |
|  | Éclairage diffus et sans éblouissement. |  | ☐ | ☐ |
|  | Repères tactiles et contrastes visuels (bandes podotactiles, bandes de guidage). |  | ☐ | ☐ |
|  | Cache-fils avec pente douce​ et de couleur contrastante. |  | ☐ | ☐ |
| 4. Scènes et Espaces d’activités |  |  |  |  |
|  | Rampe ≤ 1:12 (8 %) d’une largeur minimum de 100 cm ou plateforme élévatrice. |  | ☐ | ☐ |
|  | Surfaces plates, fermes, antidérapantes et sans obstacles. |  | ☐ | ☐ |
|  | Scène résistante au poids des aides à la mobilité utilisées (fauteuils roulants- tri/quadriporteur). |  | ☐ | ☐ |
|  | Surface bien délimitée (bandes de couleur contrastante). |  | ☐ | ☐ |
|  | Micro ajustable, éclairage doux pour lecture labiale. |  | ☐ | ☐ |
| 5. Zone de vision et public |  |  |  |  |
|  | Espaces réservés pour fauteuils roulants- tri/quadriporteur, accompagnateurs et animaux d’assistance, signalé par pictogramme d’accessibilité. |  | ☐ | ☐ |
|  | Surfaces plates, fermes, antidérapantes. |  | ☐ | ☐ |
|  | Vue dégagée sur la scène et interprètes. |  | ☐ | ☐ |
|  | Sous-titres en direct / écrans géants si possible. * |  | ☐ | ☐ |
|  | Boucle magnétique / système FM signalé par pictogramme d’accessibilité. |  | ☐ | ☐ |
|  | Variété de sièges (avec/sans accoudoir, dossiers, tailles variées). |  | ☐ | ☐ |
| 6. Zone calme et sensorielle |  |  |  |  |  |
|  | Accès facile, près mais à l’écart du parcours principal. | ☐ |  | ☐ |  |
|  | Espace fermé, surveillance discrète, bruit limité. | ☐ |  | ☐ |  |
|  | Matériel apaisant (coussins, objets sensoriels, casques antibruit). | ☐ |  | ☐ |  |
| 7. Toilettes et Installations |  |  |  |  |  |
|  | Toilettes universelles accessibles à proximité de chaque grande zone, signalées par le pictogramme d’accessibilité (siège de toilette entre 43 cm à 48 cm du sol, barres d'appui horizontales et en L à au plus 85 cm du sol, espace de transfert d’au moins 90 cm) | ☐ |  | ☐ |  |
|  | Surface plane et aire de manœuvre de minimum 170 cm devant la cabine. | ☐ |  | ☐ |  |
| 8. Aires de repos et Points d’eau |  |  |  |  |  |
|  | Sièges accessibles (hauteur entre 46 cm et 50 cm, support dorsal avec/sans accoudoirs). | ☐ |  | ☐ |  |
|  | Tables accessibles (entre 73 cm et 86 cm du sol, dégagement pour les genoux d’au moins 82 cm de largeur; 48 cm de profondeur; 68,5 cm de hauteur). | ☐ |  | ☐ |  |
|  | Points d’eau accessibles pour personnes (75 cm et 90 cm du sol) et animaux d’assistance. | ☐ |  | ☐ |  |
|  | Mobiliers de couleur contrastante. | ☐ |  | ☐ |  |

* Les critères marqués d’un astérisque ne sont pas obligatoires. Toutefois, s’ils sont présents, ils doivent être adaptés.